| Инструкция по монтажу Верхние рычаги независимой подвески |  |
| --- | --- |

| Артикул: | TDCA-004 |
| --- | --- |
| Для | Toyota LandCruiser 200 |

Инструкция

- Перед началом работ с автомобилем обеспечьте, чтобы автомобиль находился на безопасных стойках или на подъемнике и был надежно закреплен.

| - Снимите два передних колеса. - Установите под шаровой шарнир нижнего рычага независимой подвески домкрат, чтобы он поддерживал вес нижнего рычага независимой подвески и ступицы. - Отвинтите и снимите кронштейн проводки антиблокировочной системы (АБС) на верхней стороне рычага. Примечание: Чтобы снять рычаг, расположенный с правой стороны, возможно, вам потребуется ослабить трубопровод интеркулера рядом с головкой болта верхнего рычага. - Снимите зажим, крепящий стойку к верхнему рычагу независимой подвески, а также с нижней части шпильки шарового шарнира. - Ослабьте гайку шарового шарнира, но не снимайте ее. - Ударьте молотком по боковой стороне стойки, чтобы освободить конус шарового шарнира от ступицы (Рис. 1). - Ослабьте и снимите главную гайку верхнего рычага независимой подвески, расположенную с задней стороны рычага. - Выдвиньте главный болт в сторону радиатора. - Установите входящие в комплект поставки верхний рычаг независимой подвески, используя снятые ранее оригинальные болт, гайку и шайбы. Снова затяните ослабленный трубопровод интеркулера. | Рис. 1 Ударьте по боковой стороне стойки, чтобы освободить конус шарового шарнира от ступицы. - Поверхность для удара |
| --- | --- |

Примечание: убедитесь, что поставляемая в комплекте плоская шайба установлена с внутренней стороны обеих втулок.

- Затяните гайку рычага независимой подвески крутящим моментом, соответствующим спецификациям производителя.

- Установите конус шарового шарнира в стойку, установите на место и затяните оригинальную гайку и установите шплинт.

Примечание: рычаг независимой подвески поставляется с зубчатой гайкой и шплинтом. Рекомендуется повторно использовать оригинальную гайку шарового шарнира и шплинт. Зубчатая гайка для замены поставляется в качестве "общей" альтернативы замены, на случай, если оригинальная гайка была повреждена и не может использоваться повторно.

- Установите на место кронштейн проводки АБС.

- Уберите домкрат, поддерживающий нижний рычаг независимой подвески, установите колеса на место и опустите автомобиль.

- Выполните регулировку углов установки колёс, так как углы изменились после установки новых верхних рычагов независимой подвески.

- После 1000 км пробега проверьте затяжку всех гаек и болтов.